Техническое Задание

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» |
| 2. | Комплект поставки | 1. Котёл ДЕ-16-14 ГМО (паровой газомазутный вертикально-водотрубный котёл) – 1 (одна) шт. В комплектацию входит: - блок котла в обшивке и изоляции – 1 шт. - лестницы и площадки – 1 компл. - горелка ГМ-10 - 1 шт. - комплект ЗиП – 1 компл. - генератор ударных волн (ГУВ) – система очистки поверхностей нагрева – 1 шт. - патроны – 50 шт. - эксплуатационная документация (паспорта на оборудование входящее в комплект поставки, руководство по монтажу и эксплуатации, комплект чертежей) – 1 комп. 2. Экономайзер чугунный ЭБ-1-330И и короб (4мм) – 1 (одна) шт. В комплектацию входит: - транспортабельный блок – 2 шт.; - ящик с монтажными изделиями экономайзера – 1 шт.; - ящик с комплектующими изделиями (арматура) – 1 шт., в состав входит: 1) задвижка стальная клиновая с эл. приводом ГЗ-Б.200 (380В, 50 Гц, тип присоединения А) Ду150 Ру25 (30с964нж) – 1 шт.; 2) клапан (вентиль) Ду80 Ру40 (15с22нж) – 3 шт.; 3) клапан (вентиль) Ду50 Ру40 (15с22нж) – 4 шт.; 4) клапан запорный Ду20 Ру25 (15с22нж) – 14 шт.; 5) клапан запорно-регулирующий (КЗР) односедельный фланцевый с ЭИМ Ку= 40 м.куб/ч Ду50 Ру25 (25с947нж) – 1 шт.; 6) клапан пружинный предохранительный Ду50 Ру63 Рр 7-15 (Т-31Ь-3) – 2 шт.; 7) клапан трехходовой Ду10 Ру40 – 2 шт.; 8) клапан обратный поворотный Ду80 Ру40 (19с53нж) – 2 шт.; 9) манометр (МП4-У У2-2,5МПа-1,5) – 2 шт.; 10) кран шаровой фланцевый Ду25 Ру25 Тпр=200С0 (КШФ) – 2 шт. - эксплуатационная документация (паспорта на оборудование входящее в комплект поставки, руководство по монтажу и эксплуатации, комплект чертежей) – 1 компл. 3. Колонка уровнемерная – 1 (одна) шт. 4. Вентилятор ВДН-9-1500 правый – 1 (одна) шт. В комплектацию входит: - вентилятор, собранный на постаменте с двигателем и направляющим аппаратом – 1 шт.; - эксплуатационная документация (паспорта на оборудование входящее в комплект поставки, руководство по монтажу и эксплуатации, комплект чертежей) – 1 компл. 5. Дымосос ДН-11,2-1500 левый – 1 (одна) шт. В комплектацию входит: - дымосос в сборе на раме с двигателем – 1 шт; - эксплуатационная документация (паспорта на оборудование входящее в комплект поставки, руководство по монтажу и эксплуатации, комплект чертежей)– 1 компл. 6. Транспортные расходы (трал, фура) – 2 шт. |
| 3. | Адрес поставки | Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23., корп. 1 |
| 4. | Срок поставки | до 01.04.2024 г. |
| 5. | Максимальная (начальная) стоимость договора | 11 688 000,00 руб. (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копейки), включая НДС 20%. |
| 6. | Порядок и условия оплаты | В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30% от стоимости договора. Окончательный расчет составляет 70% от стоимости договора и производится в течение 5 рабочих дней с даты подписания товарных накладных/УПД, после приемки по месту поставленного оборудования. |
| 7. | Требования к качеству, безопасности, документации | Паспорта на оборудование, сертификаты соответствия (декларации соответствия). Дата изготовления котла должна быть 2024 года, с подтверждающими документами от завода изготовителя. |
| 8. | Основные требования | Оборудование, в части касаемого, должно соответствовать требованиям: 1. СП 89.13330.2016 «Котельные установки»; 2. Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 536; 3. Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 016/2011 и сертифицировано по схеме сертификации 1С; 4. Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 и иметь декларацию, задекларированную по схеме 5Д. 5. Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 032/2013 и сертифицировано по схеме сертификации 1С. |
| 9. | Гарантийные обязательства | не менее 24 месяцев с даты установки. |
| 10. | срок эксплуатации | не менее 20 лет (с отражением срока в паспортах на котлы) |

Информационная карта

|  | Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок | Заявки подаются начиная с «10» января 2024 г. мин. и до «24» января 2024 г. 23 ч. 59 мин. (по местному времени Заказчика) |
| --- | --- | --- |
|  | Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке | Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке, предоставляются с «11» января 2024 г. 08 час. 00 мин. и до «23» января 2024 г. 15 ч. 00 мин. (по местному времени Заказчика) |
|  | Адрес и порядок подачи заявок | Подача заявок в форме электронных документов, на электронной площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) |
|  | Место и дата рассмотрения заявок | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «25» января 2024 г. «09» час. 00 мин. |
|  | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | Наименьшая предложенная цена и соответствие техническому заданию |
|  | Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки) | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «25» января 2024 г. «14 » час. 00 мин. |