Приложение №1

к договору № 85-21-ЕП от «12» октября  2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие сведения

1.1. Наименование Работ

Монтажные и пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом (далее – СКУД)

1.2. Описание и комплектация объекта

Объект: Топливно-энергетический комплекс АО «Выборгтеплоэнерго» газовой котельной «Юго - Восточная»;

Место объекта: Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица Большая Каменная, дом №18.

1.3. Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ – 30 (тридцать) рабочих дней со дня оплаты аванса в полном объеме

1.4. Руководящие и нормативные документы

Рабочая документация шифр 004-21- ос СКУД объекта топливно-энергетического комплекса АО «Выборгтеплоэнерго» газовой котельной «Юго - Восточная», по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица Большая Каменная, дом №18.

Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса";

Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;

ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

СНиП 21.01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985"

Другие нормативные правовые актов РФ в данной сфере.

- Требования к системе контроля и управления доступом

2.1. СКУД должна соответствовать следующим требованиям функциональной организации и структурном составу:

Рабочей документации 004-21-ОС «Система контроля и управления доступом объекта топливно-энергетического комплекса АО «Выборгтеплоэнерго» газовой котельной «Юго - Восточная», по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица Большая Каменная, дом №18», которая выполнена в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» и других нормативных правовых актов РФ в данной сфере.

Все приборы и устанавливаемое оборудование должно иметь российские сертификаты соответствия, является безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта и эксплуатирующих его.

2.2. Требования к исполнительной документации

Исполнительная документация ведется на бумажном носителе или по соглашению Сторон в виде электронных документов. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы: общие данные по объекту, описание системы, комплект рабочих чертежей, исполнительные схемы, спецификация оборудования и материалов.

2.3. Требования к гарантийным обязательствам

Гарантия на качество работ по монтажу системы контроля и управления доступом должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания КС-2, КС-3.

Гарантия на качество оборудования и материалов системы контроля и управления устанавливаются заводами изготовителями.

- Требования к монтажным и пусконаладочным работам

3.1. Общие требования

Монтаж и пуско-наладка оборудования СКУД должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов и руководствами пользователя (паспортами) на поставляемое оборудование.

Для всех устройств СКУД заземление выполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оборудованию вычислительных центров.

Монтаж должен выполняться с минимальным нарушением интерьера и элементов здания котельной, помещений и самой территории.

Пусконаладочные работы должны включать в себя:

- программирование контроллеров (режим работы, время открытия замка, адресация и др.);

- настройка автоматической разблокировки точек доступа при ЧС;

- настройка режимов работы и тестирование открытия/закрытия турникета, шлагбаума или автоматических ворот;

- прошивка электронных ключей пользователей с распределением прав доступа;

- тестирование дальности считывания электронных пропусков, устранение помех и преград;

- установка ПО рабочим местам, создание учетных записей с набором необходимых полномочий, настройка процедур выдачи новых пропусков и ручной блокировки доступа;

- запуск СКУД и сдача в эксплуатацию;

- заключение договора на обслуживание СКУД.

ЗАКАЗЧИК:                                                          ПОДРЯДЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»                            ООО «Приоритет-Мониторинг»

Генеральный директор                                   Генеральный директор

_________________ А.В. Кривонос            ________________В.А. Евтушенко