РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  пластинчатого   теплообменника

| № п/п |  | Требования |  | Характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Описание товара, оборудования, материала |  | Теплообменник пластинчатый тип ЭТ-047с-10-85 |  |  |  |
| 2. |  | Назначение и цели использования |  | Подогрев сетевой воды |  |  |  |
| 3. |  | Технические характеристики |  | Наименование |  | Греющая сторона | Нагреваемая сторона |
|  |  |  |  | Мощность кВт |  | 2250,405 |  |
|  |  |  |  | Температура на входе 0С |  | 105 | 70 |
|  |  |  |  | Температура на выходе 0С |  | 80 | 95 |
|  |  |  |  | Материал пластин/толщина |  | 0,5 мм AISI 316 |  |
|  |  |  |  | Материал уплотнений |  | EPDM |  |
|  |  |  |  | Материал патрубков |  | Ст. 20 |  |
|  |  |  |  | Размер патрубков мм |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Давление расчетное бар |  | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  | Давление испытания бар |  | 14,0 | 14,0 |
|  |  |  |  | Температура расчетная 0С |  | 150 | 150 |
| 4. |  | Основные требования |  | Оборудование новое |  |  |  |
| 5. |  | Требования по отгрузке и упаковке |  | В упаковке |  |  |  |
| 6. |  | Комплектация |  | стандартная |  |  |  |
| 7. |  | Требования к качеству, безопасности |  | Разрешение на применение, сертификат соответствия, паспорт |  |  |  |
| 8. |  | Количество, срок поставки и место поставки |  | 1 ед., срок поставки 14 календарных дней. Доставка Ленинградская область, Выборгский район, п. Ильичево, 3А (котельная) |  |  |  |
| 9. |  | Поставка расходного материала, комплектующих, документации |  | Соответствующая документация по п. 8 |  |  |  |
| 10 |  | Гарантии качества, срок годности, срок хранения |  | Гарантийный срок, срок годности, и срок хранения, устанавливается заводом изготовителем. |  |  |  |
| 11. |  | Максимальная (начальная) стоимость договора и порядок расчетов |  | 428 731,38 (четыреста двадцать восемь тысяч семьсот тридцать один рубль 38 копеек, в том числе НДС 20%. Оплата будет производиться в 2 этапа: 1.В течение 3 рабочих дней с даты подписания договора Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика 214 365 рублей 69 копеек. 3. Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи Покупателю оборудования по универсальному передаточному документу в сумме 214 365 рублей 69 копеек. |  |  |